# PARAGON   SUPER

1- INTRODUÇÃO:

A “PARAGON SUPER” é uma central de alarme, baseada em um microprocessador com 6 setores totalmente programáveis e 3 setores dedicados 24 horas (incêndio, pânico e tamper) .  Ela é operada via teclado (até 5 peças) situados em pontos estratégicos em relação a central.  Cada teclado tem um arranjo de 8 LEDs para exibir o estado do sistema e um display de sete segmentos para mostrar a programação dos dados e os eventos da listagem da memória.

Todas as características são totalmente programáveis e existe 3 níveis de acesso para o sistema. São eles:

- Usuário principal => De fábrica (1,2,3,4)

Terá acesso a todos os ajustes, como também poderá mudar os códigos e testar o sistema.

- Usuário restrito => De fábrica (5,6,7,8)

Terá acesso as funções básicas necessárias para utilizar o sistema diariamente.

- Instalador => De fábrica (9,9,9,9)

Terá total acesso ao sistema, inclusive habilitando e configurando todas as funções, além de resetar a memória da listagem de eventos. O instalador contudo não poderá ligar e desligar o alarme.

2 - SEGURANÇA:

- Seu equipamento deverá ser montado de forma que não seja possível o acesso aos cabos e fiação do sistema.

- Todos os condutores deverão estar firmemente fixados à seus conectores evitando mal contato ou eventuais descargas elétricas por fios soltos.

- Evite instalar a central em locais úmidos como banheiros e/ou cozinhas.

- Sempre remova ou isole os condutores antes de transportar ou trabalhar com o painel de controle.

- Os condutores da instalação deverão ser especificados de acordo com a corrente  do circuito através de um técnico capacitado.

3 - NÍVEL  DE  ACESSO:

- - Usuário restrito:

- Ligar e desligar a central de alarme através de seu código de acesso.

- Acionar a função de anunciador de presença.

- Visualizar a listagem de eventos.

- - Usuário principal:

- Todas as possibilidades do usuário restrito.

- Alteração de ambos os códigos : restrito e principal.

- Acesso ao modo de teste da central

- Reset da listagem de eventos da memória (desde que seja programado pelo instalador).

- Teste de LEDs, lâmpadas, sirenes, buzzer etc...

- - Instalador:

- Todas as possibilidades do usuário principal, exceto ligar e desligar o sistema.

- Programação dos setores para todos os 4 modos de acionamento do sistema.

- Ajuste de tempo de disparo da sirene.

- Ajuste de tempo de entrada e saída.

- Alteração do  código do instalador.

- Permitir o acesso do usuário principal ao reset da listagem de eventos da memória.

4 - CARACTERÍSTICAS:

- 3 códigos programáveis com diferentes níveis de acesso para cada código.

- 6 setores de alarme programáveis.

- 4 modos de acionamento do sistema.

- Alarme de incêndio com sirene diferenciada.

- Setor de pânico (24 horas).

- Setor de tamper (24 horas).

- Chave dedicada p/ pânico no painel.

- Chave dedicada p/ alarme de incêndio.

- Listagem de memória para os últimos 18 eventos.

- Programação para acesso ao reset de memória.

- “Walk Test” para todos os modos de acionamento.

- Função de teste para o sistema.

- Saída para Mid-Range com controle de volume e Software de controle de acesso.

- Teclados opcionais com sirene interna e controle de volume individual.

- Programável através de qualquer um dos teclados do sistema.

- Saídas separadas para sinalização de lâmpadas e sirenes e/ou Mid-Range.

- Facilidades de omitir setores.

5 - DESCRIÇÃO  DE  FUNCIONAMENTO:

- Modos de operação:

- Modo dia => Este é o estado do painel quando desativado (não armado). Os setores de incêndio, pânico e tamper, contudo, permanecem ativos 24 horas por dia. O modo dia é identificado através do LED verde “DAY” no painel frontal do teclado.

- Modo Acionado => Quando o painel está armado, a violação de um setor imediato, acesso ou 24 horas, causará uma condição de alarme. Nesta condição de alarme, a sirene interna e externa irão operar por um período de tempo programado e então o sistema será rearmado. A lâmpada de sinalização também será ativada e continuará a operar até que o painel seja resetado.

- Total ou Parcialmente armado =>  A “PARAGON SUPER” lhe dá a possibilidade de ligar todo o sistema de alarme de  uma só  vez  ou ligar  parcialmente em 3 diferentes configurações.  Exemplo:

- Armar total: Todo o sistema será ligado.

- Parcial  1:   Andar   superior   desligado   e   andar

debaixo armado.

C- Parcial 2: Andar superior armado e andar de baixo desligado.

D- Parcial 3: Garagem e cozinha desligados e o restante do sistema armado.

O exposto acima é puramente um exemplo. O instalador tem possibilidade de programar e configurar todos os circuitos conforme desejado.

- - Modo de entrada e saída:

- Entrada => Quando o painel estiver armado e um setor de entrada e saída for violado, o tempo de “entrada/saída” irá iniciar uma contagem regressiva. Durante este período, um sinal sonoro será produzido através da sirene interna e quaisquer setores, os quais forem programados como setores de acesso serão ignorados. No entanto se um código de usuário for digitado antes do fim da contagem regressiva, o painel irá retornar para o “modo dia” .  Caso o tempo de contagem regressiva transcorra antes de alguém entrar com o código de acesso, o painel irá para o estado de alarme.  Neste caso o sistema precisará ser desligado.

- Saída => Com o painel no “modo dia”, se um código de usuário  for digitado, o tempo de entrada e saída irá começar.  Se todos os setores imediatos estiverem limpos, então o sinal sonoro da contagem regressiva será ouvido. Durante sua saída, assim que você violar um setor de acesso, o sinal mudará temporariamente para um tom mais baixo e repetitivo. Assim que transcorrer o tempo, o painel será armado.

- SETORES:

- Setores programáveis pelo instalador:

- Entrada/Saída => Este é o setor o qual permite um tempo limitado de acesso para alguém ligar ou desligar o sistema.

- Acesso => Este setor, ao se ligar o painel, permite acesso ao setor de entrada e saída. Contudo se o painel estiver armado e um setor de acesso for violado antes do setor de entrada e saída, o alarme irá disparar imediatamente.

- Imediato => Este setor irá disparar imediatamente ao ser violado, quando o sistema estiver armado.

- Omitido => Caso um setor seja programado como “omitido” pelo instalador, o painel irá ignorar este setor.  Usado para opção de armar parcial, ele também permitirá que o usuário continue a usar o sistema de alarme mesmo que uma falha seja descoberta em um ou mais setores.

- Setores 24 horas:

- Pânico => Esta função sendo acionada, causará a ativação total do alarme, sem levar em consideração se o sistema está ou não armado.

- Tamper => A ativação do setor de tamper irá somente gerar um alarme interno, se o painel estiver no  “modo dia”.  Se houver alguma falha no tamper, com o painel ligado, o sistema emitirá um segundo alarme interno. Se o setor de tamper for acionado com o painel ligado, haverá tanto um alarme externo como também interno.

- Incêndio => O acionamento do setor de incêndio somente irá operar a sirene dos teclados e a interna ao sistema (mid-range). O alarme de incêndio é identificado através de 3 beeps sonoros, os quais são facilmente distinguidos dos demais sons.

Obs:  O setor de incêndio é considerado como uma característica extra para o sistema de alarme convencional e não deverá ser utilizado como um sistema completo de proteção contra incêndio.

7 - CONTROLES  E  FUNÇÕES:

- Controle de volume =>Este controle estará acessível somente quando a tampa frontal estiver removida e somente atuará no volume do alto-falante externo. Este controle ficará inativo quando o painel estiver em estado de alarme. Esta característica permitirá uma redução no volume do sinal no modo parcialmente armado.

-

- Anunciador de presença => A função anunciador somente se aplicará ao “modo dia” e se selecionado causará 3 beeps sonoros quando um setor de entrada e saída for violado. Esta característica servirá para informar da entrada de alguém no ambiente.

- Listagem de eventos => A “PARAGON SUPER” possui uma listagem de memória dos 18 últimos eventos de alarme e é acessível por ambos os usuários e pelo instalador.  Esta listagem registrará incêndio, violação, pânico e tamper e também mostrará se qualquer um dos  6 setores de alarme tiver sido violado ou omitido. O instalador pode ajustar o sistema para permitir ao usuário principal limpar/resetar esta listagem ou não.  Caso o usuário principal não tenha acesso a esta função, somente o instalador poderá faze-lo.

- Auto rearme => Após um alarme, o sistema será resetado automaticamente ao terminar o tempo de sirene (disparo). Qualquer setor o qual ainda permanecer acionado após este tempo, será ignorado automaticamente.

- Walk test => A função de teste permite que o sistema verifique se todos os detectores de presença estejam funcionando corretamente. Quando o instalador ou usuário principal submeter o sistema ao teste, estes podem escolher qual dos modos de funcionamento será testado. Qualquer setor testado causará um sinal sonoro no teclado ou no auto falante caso seja acionado.

8 - INSTALAÇÃO:

Antes de iniciar qualquer trabalho de instalação, leia atentamente este manual.

Projete a saída e o grau de proteção desejado para cada setor. Isto é importante para decidir qual o tipo de cada setor utilizado e se serão totalmente ou parcialmente armados. Considere a escolha da posição dos painéis de controle e do cabo de alimentação.

- - Vista plana da placa de controle:

- - Montagem:

- Remova a tampa frontal

- Nos Bornes “AC” você deve conectar a saída de um transformador de 12v  por 600 mA, sendo que a entrada poderá ser 110v ou 220v.

- Acople a bateria dentro da caixa da central e use a cinta plástica fornecida junto com o equipamento para fixa-la.

- Depois de escolhido o local do(s) teclado(s), faça as conexões necessárias e pendure a base do painel de controle na parede usando os parafusos fornecidos.

- - Alimentação principal:

- O cabo de força usado no fornecimento de alimentação para o circuito deverá ter  uma capacidade de pelo menos 5 Amp. Faça as conexões de modo seguro, usando de preferência conectores entre o cabo de força e a entrada do transformador.

- - Capacidade da bateria:

A bateria recarregavel usada com a “PARAGON SUPER” deverá ser capaz de alimentar o sistema de alarme por um mínimo de 8 horas, e dentro deste período deverá ser incluso 20 minutos de operação da sirene e/ou lâmpada. A capacidade mínima da bateria deve ser calculada em função do consumo de corrente dos componentes individuais do sistema. Através destes cálculos ficou estabelecido que a bateria deverá ter no mínimo 4,0 A/h.

- - CONEXÕES:

- Alto-falante externo (SPK) : Mínimo de 8 Ohms de carga ou (2 x 16 Ohms em paralelo).

Terminal  (-B) = - do alto-falante = 0 v

Terminal  (SPK) = + do alto-falante = Alimentação

- Lâmpada de sinalização :

Terminal  (STB) = pulso negativo

- Sirene externa :

Terminal  (BA) = Pulso negativo

(ST) = 12 Volts +

( B-) = 0 Volts

(BT) =Retorno negativo (tamper da sirene)

- Sirene Piezo:

Terminal  (BA) = - 12V

Terminal  (ST) =  + 12V

Os terminais (B-) e (BT) serão jumpeados.

- Teclados :

Terminal  (AUX-) = 0 V

(AUX+) = 12V DC

(KD) = Dados do transmissor e receptor

( KT) = Tamper do teclado.

- Ligação de apenas um teclado com o painel:

- Ligação em série de vários teclados:

- Ligação em paralelo de vários teclados:

- Ligação dos alarmes (Z), pânico (PA), incêndio (FR)

- Contatos NF:

- Contatos NA:

- Ligação para os PIRs:

Terminais  (T T ) = Tamper

Terminais (AUX- e AUX+) = Alimentação

Terminais (Z1, Z2.....Zn) = Reles dos passivos.

Obs: Os terminais C+ e E- são conexões opcionais.

- Memória Latch (C+):

Esta característica é muito usada quando mais de um sensor for ligado ao mesmo setor, para mostrar qual detector mandou o pulso que gerou o alarme. Se houve um alarme e a memória Latch foi usada, então quando o painel for resetado um Led indicará qual o detector disparado. Para resetar a memória Latch é necessário que o painel seja ligado novamente por (pelo menos) 5 segundos e então desligado.

Obs: Qualquer setor não utilizado, não poderá permanecer com o circuito aberto, ou seja, deve-se jumpear os contatos.

- - Iniciando seu sistema:

A- Conecte a bateria. Um alarme irá ocorrer imediatamente. Recoloque a tampa e Digite o código

do usuário principal . O alarme irá parar e os Leds “Supply”, “Day”, e “Fault” irão acender.

B- Ligando a alimentação principal, o Led “Fault” irá se apagar.

9 - PROGRAMANDO  A  CENTRAL:

- Código de fábrica:

Usuário principal: 1 2 3 4 (0000 à 9999)

Usuário restrito: 5 6 7 8 (0000 à 9999)

Instalador: 9 9 9 9 (0000 à 9999)

Tempo de alarme: 20 minutos

(Podendo ser programado de 2 à 20 minutos).

Tempo de entrada/Saída: 30 Segundos

(Programável de 2 `a 255 segundos).

Listagem de eventos: Reset pelo instalador.

Códigos utilizados na listagem de eventos e seus significados:  E = Setor de entrada/saída

I = Setor imediato

A = Setor de acesso

O = setor omitido

Obs: Os setores estão programados de fábrica da seguinte maneira:

- - Modo de instalação:

O Led “Fault” irá piscar enquanto a “PARAGON SUPER” estiver no modo de instalação.

O Led “DAY” irá piscar durante a programação de uma das funções.

Enquanto no modo de instalação você estará habilitado a remover qualquer tampa do sistema sem gerar um alarme de TAMPER.

- -  Ajuste do controle de volume:

A   “ PARAGON   SUPER ”   foi   projetada   com   a característica de habilitar o usuário a ter ou não um reduzido volume no modo parcial do sistema.

Este volume é controlado via um trimpot na placa de circuito impresso.

- Remova a tampa frontal.

- Ajuste o controle de volume conforme desejado.

- Ainda   no   modo   de   instalação,   fixe   a   placa

temporariamente para verificar se o volume desejado foi alcançado.

4- Recoloque a tampa.

Este controle de volume ficará inativo através da entrada dos códigos dos usuários. Esta aplicação somente será possível quando o alto-falante estiver sendo usado. Cada teclado tem seu próprio ajuste de volume.

- - Reset dos códigos de fábrica:

A memória não volátil dos códigos de fábrica será resetada quando os pinos de Reset na PCI forem jumpeados momentaneamente. Para tanto a bateria também deve ser desconectada. Para operação normal os jumpers deverão ser retirados dos pinos da PCI.

- - Falha na alimentação principal:

Durante a operação normal, o painel indicará uma condição de falha se o cabo da alimentação principal for desconectado ou faltar energia. Neste estado o sistema não poderá ser ligado e o Led de “Fault” ficará acesso. Esta característica pode ser desativada através do jumpeamento dos pinos de “falha de alimentação” na PCI.

- - Modos de acionamento:

Qualquer setor pode ser programado para trabalhar em qualquer um dos modos:

E - Entrada/Saída                              A - Acesso

I - Setor imediato                              O - Omitido

Para se programar cada setor para os 4 modos de funcionamento, deve-se usar a seguinte seqüência de teclas:

Desejando verificar o estado de qualquer setor, você deverá proceder da mesma maneira, mas não pressionar as teclas de listagem (setinha para cima ou para baixo).    Para sair  do  modo   de   programação,

- - Ajustando o tempo de sirene:

Pressione as teclas mencionadas, seguidas do tempo desejado de 2 à 20 minutos. Para  sair  do  ajuste  pressioneA entrada incorreta dos dados fará soar um sinal sonoro de erro.

Estando correta a programação será emitido 3 beeps sonoros de confirmação.

Este tempo vem ajustado de fábrica em 20 minutos.

- - Tempo de entrada e saída:

Pressione as teclas acima seguido do tempo desejado em segundos (2 à 255 segundos). Para sair deste ajuste, pressione  .

O mesmo aviso sonoro do ajuste de tempo da sirene ocorrerá, caso os dados estejam ou não corretos.

O tempo vem ajustado de fábrica em 30 segundos.

- - Mudando o código do instalador:

Pressione as teclas acima seguido do antigo código (se ainda for o de fábrica: 9999). Neste instante soará um sinal de aprovação da senha.

Digite então o novo código. Haverá um novo sinal sonoro. Digite novamente o novo código para confirmação.  Novamente soará o sinal.

Qualquer erro na digitação ou na seqüência da gravação irá gerar um sinal sonoro e a função será finalizada.

- - Reset da listagem da memória:

Caso  o  cliente   deseje   ter  acesso  ao  reset ,  digite

Selecionando esta função, tanto o instalador como o usuário principal terão acesso ao reset.

Pelo ajuste de fábrica, este acesso é permitido somente ao instalador.

9.11 - Finalizando o modo de programação:

Digite  e em seguida o código atual do instalador.

10 - UTILIZANDO  O  SISTEMA:

- Facilidades do usuário restrito:

A- Armar totalmente o sistema: O usuário restrito pode usar as seguintes seqüências de chaves:

- Código do usuário restrito, ou

-

No primeiro caso, o volume do alto-falante estará no máximo. No segundo caso, o volume poderá ser ajustado através do Trimpot da PCI.

- Armando o primeiro modo parcial:

-

O volume do alto-falante será determinado pelo Trimpot de ajuste, como no primeiro modo de acionamento.

- Acionando o segundo modo parcial:

-

Também neste caso o volume do alto-falante será determinado pelo trimpot de ajuste.

- Acionando o terceiro modo parcial:

-

E- Desligando o painel: O painel pode ser desativado através de qualquer um dos dois códigos de usuário.

F- Ativação do pânico:

-

- Ativando o alarme de incêndio:

-

- Ligar e desligar o anunciador:

-

O painel deve estar no modo “dia” . A facilidade do anunciador é indicada através do Led “Chime” no painel frontal do teclado. Quando o modo anunciador for  selecionado,   serão  produzidos   2   Beeps  sonoros quando um setor de entrada e saída for violado. A mesma seqüência de teclas deve ser usada para desligar o anunciador.

- Lendo a listagem de eventos:

Obs: Também neste caso o painel deve estar no modo “dia”.  O Led “day” irá piscar e o evento mais recente será mostrado no display.  Para voltar a um evento anterior ou exibir o mais recente use as teclas:

Ou seja, todos os últimos 18 eventos poderão ser mostrados usando-se as teclas acima.

Um tom de erro será produzido se houver uma tentativa de listar um evento após o ultimo ou voltar a um anterior ao primeiro.

Para sair desta função pressione a tecla

Abaixo estão os símbolos utilizados na listagem de eventos e seus significados:

E = Ativação do setor de entrada e saída.

1 à 6 = Ativação de um setor programável.

-- = Mostra que o próximo evento na listagem é uma violação do sistema de alarme.

 = Mostra que o setor foi omitido e atribui o número na listagem.

= Tamper

P = Ativação de pânico

F = Ativação do alarme de incêndio.

- Omissão de um ou mais setores:

Se um ou mais setores imediatos forem violados enquanto o sistema estiver no modo de saída, um baixo sinal de erro será produzido. Se isto ocorrer, retorne o painel para o modo dia entrando com o código do usuário principal ou restrito. Se a listagem for visualizada, qualquer falha, em qualquer setor será mostrada. Nesta primeira verificação, observe qualquer razão óbvia para estes setores terem sido ativados e se possível corrija o problema. Isto poderá simplesmente ser devido a portas e/ou janelas terem sido deixadas abertas ou pequenos animais estarem presentes  na  área  de  proteção  destes  setores.

Se a causa  do  problema  não  for  detectada,  você poderá omitir o setor em questão; No entanto deixe este como último recurso, pois o setor ficará inativo.

Exemplo:

Ligue o painel => Caso haja um sinal de erro, desligue o sistema ( o Led “alarm” irá piscar) verifique a listagem de eventos para ver qual o setor está apresentando o problema e se possível corrija-o.

Ligue novamente o painel, se:

A- O sinal de erro não soar, saia normalmente do ambiente pelo curso normal.

B- Se soar o tom de erro, então iniba o setor em questão digitando as seguintes teclas:

Assim o tempo de entrada e saída iniciará a contagem e você poderá sair do ambiente pela rota normal.

- - Facilidades do usuário principal:

O usuário principal tem acesso a todas as facilidades do usuário restrito bem como as demais listadas abaixo.

Obs: A PARAGON SUPER tem que estar no modo dia sendo desligada através do código do usuário principal para que estas características  sejam acessadas.

- Reset da listagem da memória:

Esta característica somente será acessível, se o instalador durante a programação, permitir este acesso.

- Reset do Led “ALARM” :

Após você retornar com o sistema para o modo dia, entre novamente com o código do usuário principal ou restrito. Durante a listagem de eventos o Led ficará piscando.

- Mudando o código do usuário restrito:

Haverá dois beeps sonoros. Digite então o novo código do usuário restrito. Aguarde mais dois beeps. Digite novamente o novo código. Soará então os últimos dois beeps de finalização.

O Led “DAY” irá piscar quando a função estiver sendo acionada e um sinal de reconhecimento será ouvido após cada código ter sido digitado. Se uma tecla incorreta for digitada um sinal de erro será ouvido e a função será finalizada.

- Mudando o código do usuário principal:

Haverá dois beeps sonoros. Digite então o novo código. Haverá mais dois beeps. Digite novamente o código para confirmação. Soará mais dois beeps de finalização.

- Modo teste:

Para selecionar o teste desejado, pressione a tecla numérica referente ao número do teste, conforme listado  a seguir:

1-Todos os Leds serão testados exceto o Led Fault.

2-A lâmpada será ligada.

3-A sirene será ligada

4-A sirene interna será ligada.

- Modo Walk Test:

Quando o modo Walk Test for habilitado, o Led “chime” irá piscar. Se o painel estiver totalmente ou parcialmente armado, cada setor acionado causará um sinal sonoro de aviso. Todas as configurações de setores serão testadas individualmente. O modo Walk Test será desativado quando o painel for desligado. O número de qualquer setor ativado será registrado na listagem de eventos.

- - Facilidades do instalador:

O modo de instalação só poderá ser acessado quando o painel estiver no modo “day”.

- Iniciando o modo de instalação:

O Led fault ficará piscando enquanto o painel estiver no modo de instalação.

- Saindo do modo de instalação:

O painel irá retornar para o modo “day” e o Led Fault irá parar de piscar.

- Mesmas facilidades do usuário principal:

O instalador tem acesso a todas as facilidades do usuário principal, bastando digitar o “0” antes do seu código. Veja a seqüência abaixo:

11 - FUNÇÕES  DOS  LEDs:

- Luz do teclado ligada: Indica alimentação no sistema

- Supply ligado: Indica alimentação DC para o teclado

- Day ligado: Indica que o sistema está desligado, ou seja no modo dia.

- Fault ligado: Fusível auxiliar ou da sirene com problemas ou alimentação principal desconectada.

- Alarm piscando: Indica uma ativação de alarme.

- Tamper piscando: Indica um alarme de tamper.

- P.A piscando: Indica ativação do setor de pânico.

- Fire piscando: Indica a ativação do setor de incêndio.

- Fault piscando: Modo de instalação.

- Chime ligado: Anunciador ativado.

12 - ESPECIFICAÇÒES  TÉCNICAS:

A- Alimentação: De acordo com o transformador usado (110v ou 220v) escolha o fusível de entrada:

220V = 250mA               ou               110v  =  500mA

Tensão de carga da bateria = 13,7Vdc

Capacidade da bateria = 12V de 1,2 à 7 A/h (selada)

Consumo no modo dia = 45mA (inativo)

= 55mA (com Leds acessos)

Consumo no modo ligado = 45 mA

Consumo no  test = 120mA (todos os Leds ligados)

Consumo no Alarme = 210mA

Saída auxiliar de alimentação DC = Regulada em 13,2V para uso em passivos, micro ondas,  sensores de quebra de vidros ou discadores (- AUX +).

Carga do Mid Range = 8 à 32 Ohms

Corrente de sirene = 0,5 A (máximo)

Tempo de sirene = Programável de 2 à 20 minutos

Corrente da lâmpada Strobe = 0,5 A (máximo)

Setores = Contatos NF com ativação através de abertura deste contato ou ligação ao 0V (aux -) da alimentação DC.

Corrente no setor (NF) = 1,2 à 1,5 mA

Resistência na ativação do setor = 2k Ohms (mínimo)

Tempo de ativação do setor = 0,35 segundos

Tempo de entrada e saída = 2 à 255 segundos

13 - VERIFICAÇÃO:

- Sistema ligado: Led Supply acesso

- Sistema desligado: Led Supply e Day acesos

- Sistema desligado, mostrando uma ocorrência

de alarme: Led Supply e Day acesos e Led Alarm piscando. Para verificar o ocorrido entre com as teclas

Para resetar o Led alarm, entre com o código do usuário principal ou restrito.

13.4- Pânico ativado: Led Supply e Day ligados e Alarm e PA  piscando. Entre com o código do usuário restrito ou principal para limpar o Led PA

13.5- Função de incêndio ativada: Led Supply e Day ligados e Alarm e Fire piscando.

13.6- Ativação de alarme de Tamper: Led Supply e Day ligados e Alarm e Tamper piscando.

Verifique os circuitos de tamper: Terminal B- para BT, tamper dos passivos, Chave de tamper da central ou tamper dos teclados. Localizando o circuito aberto, feche-o .

13.7- Modo de instalação: Led Supply e Day ligados e  Fault piscando.

- Led Fault permanentemente aceso:

Verifique o fusível de 1Amp, o fusível de som e se o jumper da memória não volátil está desconectado.

13.9- Falta de alimentação: Led Supply, Day e Fault permanentemente ligados. Verifique o fusível de 2Amp e se o cabo de alimentação está ok.

13.10- Painel esperando por comandos: O Led Day e Fault ficarão acesos. O Led Day piscará se você iniciar uma função, mas não finalizar a seqüência.

13.11- Modo Walk Test : O Led Supply e Day ficarão acesos e Chime piscando.

13.12- Modo anunciador: Led Supply, Day e Chime ficarão acesos. Entrando com este modo, o sistema retornará ao último modo de funcionamento. Qualquer setor programado como entrada e saída irá acionar um beep ao ser aberto o circuito.

- GUIA RÁPIDO DE REFERENCIA:

14.1-Funções do usuário restrito:

- Desligar o sistema:

- Armar total :

- Armar parcial:

- Reset do Led de alarme: Entre com o código do usuário restrito ou principal.

- Omitir setores:

- Alarme de incêndio:

- Acionamento de pânico:

- Ligar e desligar o anunciador:

I - Verificar listagem de eventos:

- Funções do usuário principal:

Além de todas as possibilidades do usuário restrito, podemos listar as seguintes:

- Reset da listagem de eventos:

- Mudança do código do usuário restrito:

- Mudança do código do usuário principal:

- Modo de teste:

- Reset do Led de alarme: Basta digitar o código do usuário principal ou restrito.

- Walk Test:   e ligue o painel normalmente.

Para sair do modo de Walk Test, basta, da mesma forma desligar o sistema.

- REFERENCIA RÁPIDA PARA INSTALAÇÃO:

- Iniciando a instalação:

- Finalizando :

- Programação de todos os setores:

- Ajuste do tempo de sirene:

- Ajuste do tempo de Entrada e saída:

F- Mudança do código do instalador: