QUICK START  ESPRIT 728

TESZTELÉS ÖSSZESZERELÉS ELÔTT

PROGRAMOZÁSI ADATLAP

HUZALOZÁSI ÁBRA

Tesztelés összeszerelés elôtt

ld. a huzalozási ábrát

Jelölések: 	[ ] 	billentyûzeti gombok, pl. [2], [ENTER], [CLEAR], [MEM].

x   	használaton kívüli

N/A 	ehhez a modellhez nem alkalmazható

- Ha a zónákat nem-riasztási állapotba kívánja beállítani (a billentyûzeti zónalámpák nem égnek), kössön zöld (1 kohm) ellenállásokat a zónacsatlakozókhoz.

- Csatlakoztassa a billentyûzetet. A billentyûzeti zónákhoz kössön zöld (1 kohm) ellenállást.

- Csatlakoztassa a hangszórót vagy kösse a zöld (1 kohm) ellenállást a “BELL” csatlakozóhoz.

- Csatlakoztassa az áramforrást, akkumulátort.

- A [TRBL] gomb világít, mert az óra nincs beállítva. Nyomja meg a [TRBL] gombot, hogy láthassa a hiba feltételeit ( ld. 1. jegyzet)

- A billentyûzet egyetlen  lámpájának sem  világít, és a billentyûzet a mester kód élesítésére/hatástalanítására megfelelôen reagál.

- Alapértelmezés szerinti mester kód: 474747.

- A billentyûzet programozása ( alapértelmezés szerinti programozói kód: 747474)

Hexa programozás

( A “Hozzáférés a fel/letöltéshez” és a “Programozói kód” programoknál használt)

0-F-ig minden számjegy érvényes. ( ld. 2. jegyzet)

A programozási értékeket a memória helyek  000-0007 címeire kell beprogramozni.

- Nyomja meg az [ENTER]++programozói kód ( alapértelmezés szerinti 747474)

- Az [ENTER] gomb villogni fog ( programozási mód)

- Írja be a 3 jegyû memória címet

- Írja be a  2 jegyû adatot (  az értékek beolvasásához ld.3. jegyzet(

- Törléshez, nyomja meg a [CLEAR]-t, elmentéshez az  [ENTER]-t.

- A következô cím beírását a 3. lépéstôl folytassa.

- A programozási módból való kilépéshez nyomja meg a [CLEAR]-t.

Hozzáférés a fel/letöltéshez:

000: X/_ a kicsengések száma, mielôtt a panel válaszol ( alapértelmezés szerint 8)

Ha  a “[2nd][2nd]”-t írja be, a panel nem válaszol.

Panel azonosító (alapértelmezés szerint “üres”)

001:_/_		002:_/_

PC jelszó (alapértelmezés szerint:  “üres”)

003:_/_		004:_/_

Programozói kód: (alapértelmezés szerint 747474)

Teljes hozzáférést biztosít a programozáshoz, ( minden címhez kivéve 008-058). Nem jelent hozzáférést az élesítéshez/hatástalanításhoz és a belépési kód programozásához ( arra is használhatja, hogy a programozói kódot megváltoztassa)

005:_/_		006:_/_		007:_/_

1. jegyzet

Billentyûzeti hibakijelzés

Gomb bekapcsolva “ON”=

[1] 	Az akkumulátor lemerült/ alacsony feszültség

[3] 	AC hiba

[4] 	Sziréna nincs csatlakoztatva

[5] 	Maximális sziréna áram

[6] 	Maximális kiegészítô áramforrás

[7] 	Kommunikátorjelentési hiba

[8] 	Idôalap hiba*

[9] 	Tamper és zóna huzalozási hiba

[10] 	Telefonvonal hiba

[11] 	Tûzáramkör hiba

* Az idôalap hiba törléséhez ld. “Gombnyomásos programozás” [MEM]. Nyomja meg a [CLEAR]-t a hibák törléséhez.

2. jegyzet

Gomb		Hexa érték		Decimális érték

[1]-[9]		1-9			1-9

[10]		A			0

[11]		B			11

[12]		C			12

[BYP]		D			13

[MEM]	E			14

[TRBL]	F			15

[2nd]		ugrás, nulla, nincs beprogramozva

3. jegyzet

Hexa kijelzés

A második számjegy értéke	=10 (8+2=10) = A

Az elsô számjegy értéke 	=3   (2+1=3)   = 3

A szám értéke                       = 3A

Folyamatos (szekció) hexa programozás

(00-34 szekciók programozásánál használt)

A programozás  megkezdéséhez

- Nyomja meg az [ENTER]+programozási kód+[2][7].   ([ENTER] és [2nd] gombok villogni fognak)

- Írja be a 2 számjegyû szekciószámot a programozáshoz ( 00-34).   ([ENTER] gomb folyamatosan fog világítani, a [2nd] gomb nem ég, “OFF”)

- Írja be a szekció beprogramozásához a 8 jegyû számot A billentyûzet hangjelzést ad, megerôsítve a szekcióprogramozást. Az adatot elmentette a rendszer és automatikusan a következô szekció kerül programozásra.

- Egy specifikus szekció kiválasztásához nyomja meg a [CLEAR] vagy [ENTER] gombokat.  ( ENTER) és [2nd] gombok villogni fognak.) Írja be a 2 jegyû szekciószámot (00-34).  ([ENTER] gomb folyamatosan fog világítani, a [2nd] gomb nem ég, “OFF”)

A programozási módból való kilépéshez nyomja meg a [CLEAR]-t.

Telefon- és ügyfélszámok: (alapértelmezés: üres)

[TRBL] -t írjon a telefonszám végére, ha kevesebb, mint 16 számjegyet programozott be.

Amennyiben csak egy központi állomás telefonszámot használ, az egyes és kettes telefonszámhoz is ugyanazt a számot kell beírni.

A következô gombok segítségével a telefonszámokba speciális utasításokat is be lehet programozni:

[10]=  a “0” szám

[BYP]= pulse tárcsázásról áttérés switch tárcsázásra

[MEM]= 4 másodperces szünet

[TRBL]= a szám vége

Folyamatos (szekció) programozás= [ENTER]+programozói kód+ [2],[7]

A számítógép telefonszáma: ( ld 060-067 címek)

00 _/_/_/_/_/_/_/_/_	01 _/_/_/_/_/_/_/_

Nyomja meg a [TRBL]-t ha a telefonszám rövidebb, mint 16 számjegy.

A központi állomás 1. telefonszáma: ( ld. 068-075 címek)

02 _/_/_/_/_/_/_/_		03 _/_/_/_/_/_/_/_

Nyomja meg a [TRBL]-t ha a telefonszám rövidebb, mint 16 számjegy.

A központi állomás 2. telefonszáma: ( ld. 076-83 címek)

04 _/_/_/_/_/_/_/_		05 _/_/_/_/_/_/_/_

Nyomja meg a [TRBL]-t ha a telefonszám rövidebb, mint 16 számjegy.

“A” és “B” ügyfélszám: ( ld. 084-087 címek)

06 _/_/_/_    _/_/_/_

3 számjegyû ügyfélszámok esetén az 1. számjegy üres ([2nd]) kell legyen.

Amennyiben csak egy  ügyfélszámra  van szükség,akkor “A” és “B” számlaszámhoz ugyanazt a számot kell beírni.

Jelentô kódok: (alapértelmezés: üres)

[1]-(F)-ig minden számjegy érvényes. [2nd](SKIP)= nincs jelentve szám

Folyamatos (szekció) programozás: [ENTER]+ programozói kód+ [2], [7].

Élesítô (záró) kódok:

Folyamatos	adat		leírás					cím

szekció

07 		_/_		felhasználói kód 1			088

_/_		felhasználói kód 2			089

_/_		felhasználói kód 3			090

_/_		felhasználói kód 4			091

08 		_/_		felhasználói kód 5			092

_/_		felhasználói kód 6			093

_/_		felhasználói kód 7			094

_/_		felhasználói kód 8			095

09 		_/_		felhasználói kód 9			096

_/_		felhasználói kód 10			097

_/_		felhasználói kód 11			098

_/_		felhasználói kód 12			099

10 		_/_		felhasználói kód 13			100

_/_		felhasználói kód 14			101

_/_		felhasználói kód 15			102

_/_		felhasználói kód 16			103

Hatástalanító (nyitó) kódok:

Folyamatos	adat		leírás					cím

szekció

11 		_/_		felhasználói kód 1			104

_/_		felhasználói kód 2			105

_/_		felhasználói kód 3			106

_/_		felhasználói kód 4			107

12 		_/_		felhasználói kód 5			108

_/_		felhasználói kód 6			109

_/_		felhasználói kód 7			110

_/_		felhasználói kód 8			111

13 		_/_		felhasználói kód 9			112

_/_		felhasználói kód 10			113

_/_		felhasználói kód 11			114

_/_		felhasználói kód 12			115

14 		_/_		felhasználói kód 13			116

_/_		felhasználói kód 14			117

_/_		felhasználói kód 15			118

_/_		felhasználói kód 16			119

Riasztási kódok  zóna	1-12:

Folyamatos	adat		leírás					cím

szekció

15 		_/_		zóna 1					120

_/_		zóna 2					121

_/_		zóna 3					122

_/_		zóna 4					123

16 		_/_		zóna 5					124

_/_		zóna 6					125

_/_		zóna 7	BILL1				126

_/_		zóna 8	BILL2				127

17 		_/_		zóna 9					128

_/_		zóna 10				129

_/_		zóna 11				130

_/_		zóna 12				131

Riasztási kódok zóna 13-24:

Folyamatos	adat			leírás				cím

szekció

18		N/A//N/A		zóna 13			132

N/A//N/A		zóna 14			133

N/A//N/A		zóna 15			134

N/A//N/A		zóna 16			135

19 		N/A//N/A		zóna 17			136

N/A//N/A		zóna 18			137

N/A//N/A		zóna 19			138

N/A//N/A		zóna 20			139

20 		N/A//N/A		zóna 21			140

N/A//N/A		zóna 22			141

N/A//N/A		zóna 23			142

N/A//N/A		zóna 24			143

Particionált rendszerben a 7-12 és a 19 zónák a “B” ügyfélszámmal jelentenek, és a “B” rendszerhez tartoznak.

Egyjegyû szám jelentésekor nyomja meg a “SKIP” [2nd] gombot az elsô számjegy helyett.

1-12 zónák visszaállási kódjai:

21 		_/_		zóna 1					144

_/_		zóna 2					145

_/_		zóna 3					146

_/_		zóna 4					147

22 		_/_		zóna 5					148

_/_		zóna 6					149

_/_		zóna 7 BILL1				150

_/_		zóna 8	BILL2				151

23 		_/_		zóna 9					152

_/_		zóna 10				153

_/_		zóna 11				154

_/_		zóna 12				155

13-24 zónák visszaállási kódjai:

Folyamatos	adat			leírás				cím

szekció

24		N/A//N/A		zóna 13 			156

N/A//N/A		zóna 14			157

N/A//N/A		zóna 15			158

N/A//N/A		zóna 16			159

25 		N/A//N/A		zóna 17			160

N/A//N/A		zóna 18			161

N/A//N/A		zóna 19 			162

N/A//N/A		zóna 20			163

26 		N/A//N/A		zóna 21			164

N/A//N/A		zóna 22			165

N/A//N/A		zóna 23			166

N/A//N/A		zóna 24			167

Particionált rendszerben a 7-12 és a 19 zónák a “B” ügyfélszámmal jelentenek, és a “B” rendszerhez tartoznak.

Hibakódok:

Folyamatos 	adat	leírás							cím

szekció

27 		_/_	Maximális kiegészítô áramforrás			168

_/_	Sziréna nincs csatlakoztatva/max. sziréna áram	169

_/_   	Az akkumulátor lemerült/alacsony feszültség		170

_/_	Nincs AC/ alacsony AC				171

28 		_/_	Program változtatás					172

_/_	Idôalap hiba						173

_/_	Tûz áramkör hiba					174

_/_	Teszt jelentés

Hiba helyreállító kódok:

Folyamatos 	adat	leírás							cím

szekció

29 		_/_	Maximális kiegészítô áramforrás			176

_/_	Sziréna nincs csatlakoztatva				177

_/_   	Az akkumulátor lemerült/alacsony feszültség		178

_/_	Nincs AC/ alacsony AC				179

30 		_/_	Tamper/huzalozás hiba				180

_/_	Programozott óra					181

_/_	Tûz áramkör hiba					182

_/_	TLM hiba helyreállítása				183

Egyjegyû szám jelentésekor nyomja meg a “SKIP” [2nd] gombot az elsô számjegy helyett.

Speciális kódok - formátumok - PGM:

Folyamatos	adat	leírás							cím

szekció

31 		_/_	Pánik 1						184

_/_	Pánik 2						185

_/_	Pánik3							186

_/_	Részleges riasztás					187

32 		_/_	Automata/Espload élesítés				188

_/_	Élesítés mester kóddal					189

_/_	Nincs mozgás*/elmaradt zárás			190

_/X	1-3 zónákon tamper**				191

33 		_/_	Hatástalanítás Esploaddal				192

_/_	hatástalanítás mester kóddal				193

_/_	1. számjegy: 1. telefon formátum			194

2. számjegy: 2. telefon formátum

_/N/A	1. számjegy: PGM 1 típus				195

2. számjegy: PGM 2 típus

34 		_/_/_/_	PGM1 					196,												198

N/A//N/A//N/A//N/A	PGM2 (1. és 2. számjegy)	197												199

* Nincs mozgás , vagy a panel nem élesedik egy bizonyos, megadott idôben - ld. 245, 246, 253 címek.

** a zóna tamper elsô számjegye az 1-6 zónák riasztási kódjaivnak második számával együtt kerül jelentésre -ld. 120-131 címek.

4. jegyzet

Contact I.D. jelentô kódok

Kód	Jelentés			Jelentô cím

100:	Orvosi riasztás			185

110:	Tûzriasztás			131,155,186

120:	Pánik riasztás			184

130:	Betörés			120-167

144:	Szenzor tamper		180,191

300:	Rendszerhiba			168,176

301:	Akkumulátor lemerült		171,179

302:	Alacsony feszültség		170,178

305:	Rendszer óra visszaállítása	173

306:	A program megváltozott	172

321:	1. sziréna hiba			169,177

351:	Telekomm. 1. hiba		183

373:	Tûzáramkör hiba		174,182

401:	Felhasználó által nyitás/zárás	088-119,189,193

404:	Nyitás/zárás túl késôn		190

407:	Élesítés távvezérléssel		188,192

570:	Kiiktatás			187

602:	Idôszakos teszt			175

625: 	Az óra beállítása		181

5. jegyzet

194. cím (33. szekció)

Kommunikátor formátumok

Gomb

[2nd]	= ADEMCO lassú (1400Hz, 1900Hz,10 bps)

[1]	= (1400Hz, 1800Hz, 20 bps)

[2]	= SILENT KNIGHT gyors (1400Hz, 1900Hz, 20bps)

[3]	= SESCOA (2300Hz, 1800Hz, 20bps)

[4]	= RADIONICS (40bps 1400Hz handshake-kel)

[5]	= RADIONICS (40 bps 2300Hz handshake-kel)

[6]	= RADIONICS paritással (1400Hz, 40 bps)

[7]	= RADIONICS paritással (2300Hz, 40 bps)

[8]	= ADEMCO expressz

[9]	= ADEMCO contact I.D. ( kijelölt kódok) (ld. 4. jegyzet)

[10]	= ADEMCO contact I.D. ( minden kód ) ( ld. 4. jegyzet)

[TRBL]= DTMF - nincs handshake (személyes jelentés)

6. jegyzet

195. cím (33. szekció)

PGM típus

Gomb						Gomb

[2nd]	: VAGY	normál N.O.		[8]	: VAGY        	normál N.C.

[1]	: ÉS		normál N.O.		[9]	: ÉS		normál N.C.

[2]	: EGYENLÔ	normál N.O.		[10]	: EGYENLÔ	normál N.C.

[4]	: VAGY	idôzített N.O.		[12]	:VAGY	idôzített N.C.

[5]	: ÉS		idôzített N.O.		[BYP]	: ÉS		idôzített N.C.

[6]	: EGYENLÔ	idôzített N.O.		[MEM]: EGYENLÔ	idôzített N.C.

7. jegyzet

169-199 címek (34. szekció)

Tipikus PGM kimenetek

PGM1 címek: 196 és 198		PGM2 címek: 197 és 199   	(738, 748, 748ES)

| Funkció | Leírás | Típus | 196/197 | 198/199 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Föld indítóimpulzus (Idôzített N.O.) | 3 mp-es impulzust generál mielôtt a kommunikációt megkezdené* | 5 | 5/2 | [2nd]/8 |
| [1] és [2] gombok megnyomása (Normál N.O.) | Akkor aktiválja a PGM-et, ha az [1] és [2] gombokat egyszerre megnyomják. | 1 | 5/8 | [2nd]/6 |
| Rendszer éles (Normál N.C.) | A kimenet nyit, ha a rendszer éles | 9 | 2/B | [2nd]/8 |
| Strobe kimenet (Normál N.O.) | Latch-elt kimenetet ad riasztás esetén, amíg a rendszert nem hatástalanítják | 1 | 2/C | [2nd]/2 |
| Kommunikációs hiba (Idôzített N.O.) | Zárja a kimenetet, ha a panel 2 percig nem képes kommunikálni.* | 5 | 2/6 | [2nd]/4 |
| 2. telefonvonal relé (Normál N.O.) | Egy sikertelen kommunikációs kísérlet után zárja a kimenetet. | [2nd] | 7/A | [2nd]/E |
| Kiss off (Idôzített N.O.) | 3 mp-es kimenetet ad, ha a felügyelettôl megkapja a jelet*. | 5 | 7/D | [2nd]/8 |
| Idô kimenet (Idôzített N.O.) | 3 mp-es kimenetet generál minden nap 8 órakor* | 5 | 2/3 | 1/4 |
| Tûzjelzô reset (idôzített N.C.) | ([TRBL]+[11]) 4 mp-re nyitja a kimenetet, hogy ezáltal a tûzjelzô érzékelôket alaphelyzetbe állítsa. | [BYP] | 5/3 | 2/[2nd] |

*az idôket a 254.címen kell beállítani.

Jellemzôk programozása (fény be/ki)

A kiválasztott jellemzôk programozása a 200-242 címeknél történik. A gombok lámpáinak  ki/be kapcsolásával választhatjuk ki a jellemzôket.

- Nyomja meg az [ENTER]+ programozói kódot ( alapértelmezés: 747474) , az [ENTER] gomb villogni fog.

- írja be a 3 jegyû memória címet ( 200-242).

- Nyomja meg az opció kiválasztásához a megfelelô gombot.

- A kiválasztás törléséhez nyomja meg ismét a gombot.

- Elmentéshez nyomja meg az [ENTER]-t.

- A 200-242 címekhez ismételje a 3.-5. lépéseket.

- programozói módból való kilépéshez nyomja meg a [CLEAR]-t.

Megjegyzés: a 200-242 címek alapértelmezése a kikapcsolt állapot

Kód prioritás

Gomb választás:

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [BYP] [MEM] [TRBL] [2nd]

200*:    (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)    (13)    (14)      (15)      (16)

202**:  (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)    (13)    (14)      (15)      (16)

204*** (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)    (13)    (14)      (15)      (16)

*=	“A” rendszer /STAY

**= 	“B” rendszer/AWAY

***=	kódok bypass belépéssel

gomb

206						ki	  /	be

ld. “TLM” táblázat ( 8. jegyzet)			[2nd]

[1]

PS1/kulcsoskapcsoló= teljes élesítés			[2]        	stay élesítés/A 											rendszer

PS1/kulcsos kapcsolós élesítés				[3]		engedélyezett

Visszahívás						[4]		engedélyezett

Automata élesítés egy meghatározott idôben		[5]		engedélyezett

Automata élesítés, ha nincs mozgás			[6]	 	engedélyezett

Pulse tárcsázás						[7]		tone tárcsázás 											(DTMF)

Particionálás						[8]		engedélyezett

Csendes zóna/pánik esetén csendes riasztás		[9]		pánik esetén csak 										jelentés

(1:2) PULSE EUROPE				[10]		(1:1,5) PULSE USA

Ld. “Jelentések”  táblázat (9. jegyzet)			[11]

Ld. “Jelentések”  táblázat (9. jegyzet)			[12]

Üzenetrögzítô felül bírálat				[BYP]		engedélyezett

Szirénahang élesítéskor/hatástalanításkor		[MEM]	engedélyezett

Automatikus zónalezárás				[TRBL]	engedélyezett

8. jegyzet

206. cím, [2nd] [1] gomb

TLM Táblázat (TLM= Telefonvonal figyelô)

Gomb

[2nd]		[1]

ki		ki	TLM nem engedélyezett

ki		be	TLM csak hibajelzést generál

be		ki	élesítéskor riasztást generál

be*		be	a csendes riasztás hallhatóvá válik

*206. cím, [9]. gombnak “ki” helyzetben kell lennie

9. jegyzet

206. cím, [11], [12] gomb

Jelentések táblázat

Gomb	Típus					Tárcsázási sorrend

[11]	[12]

ki	ki     	Jelentés nem engedélyezett

ki	be	Normál jelentés			2,1,2,1,2,1,2,1, sikertelen 									kommunikáció

be	ki	Split jelentés: Riasztások*		1,1,1,1,1,1,1,1 sikertelen komm.

Rendszer jelentés			2,2,2,2,2,21,2,2 sikertelen komm.

be	be	dupla jelentés				2,2,2,2,2,2,2,2 sikertelen komm.

1,1,1,1,1,1,1,1 sikertelen komm.

* Amíg a rendszert nem hatástalanítják, riasztáskor minden jelentés az 1. telefonszámhoz érkezik. A hatástalanított rendszer a 2. számot hívja.

208

Gomb

ki be

Ha az eseménylista megtelt, hívja	(2ND)	engedélyezett

Pánik 1 [1],[3], PS1			(1)	engedélyezett

a PC-t

Pánik2 [4],[6]				(2)	engedélyezett

Pánik3 [7], [9]				(3) 	engedélyezett

Pánik1 csendes (PS1)			(4) 	hallható

Pánik2 csendes				(5)	hallható

Pánik3 csendes				(6)	tûz

[10] gomb teljes élesítés		(7) 	engedélyezett

[11] stay vagy A rendszer élesítése	(8) 	engedélyezett

6 jegyû belépési kód			(9)	4 jegyû

Tamper felismerés (10. jegyzet)	(10)

Tamper felismerés (10. jegyzet)	(11)

Késleltetett kilépésnél hangjelzés	(12) 		engedélyezett

Sziréna kiiktatás után zónavisszaállás 	(BYP)	 	zóna záráskor

Zónák  zöld EOL-lal (Kohm)		(MEM)	nincs EOL

jelentése

Hatástalanítás jelentése		(TRBL)	csak riasztás után

10. jegyzet

208 cím, [10], [11] gomb

Tamper/huzalozási hiba definíciók táblázat

Gomb

A rendszer élesített		[10] [11]		A rendszer hatástalanított*

Riasztás egyedi zónadefiní-	ki	ki		nem engedélyezett ( zóna duplázó ciónkét							“ki”

Mindig hibajelzést és hallható  ki	be		Nincs riasztás, hibakód jelentés van

vagy csendes riasztást generál  be	ki		Csendes riasztás és hibakódot jelent

egyedi zónadefinícióként	be	be		Hangos riasztás és hibakód jelentése**

* Kivéve: a 24 órás zónák esetében a tamper definíció a 24 órás zónák  hallható/csendes riasztás definícióját követi.

** Csendes zónák csendes riasztást generálnak.

210:

Gomb

ki	be

AC hibakijelzés letiltása		[2nd]		engedélyezett

9. zóna					[1]		nem engedélyezett (csak a 12 tûzzóna	 							esetében)

Automata élesítés= teljes élesítés	[2]		stay élesítés / “A” rendszer

Normál élesítés			[3]		automata AWAY

Akkumulátor hiba miatt az élesítés	[4]		engedélyezett

letiltva

Tamper hiba miatt az élesítés		[5]		engedélyezett

letiltva*

Nincs tamper kiiktatás			[6]		tamper követi a zóna kiiktatás 								definiciót

Bypass riasztáskor csak a kiiktatási	[7]		engedélyezett

kódot jelenti a panel

Zóna duplázás				[8]		engedélyezett

Hallható figyelmeztetôjelzés 		[9]		nem engedélyezett

*A tamper hibát csak a programozó törölheti.

Zónadefiníciók: (alapértelmezés=“ki”)

| Gomb választás: | [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] | [10] | [11] | [12] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 212 Gyors=be | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 216 Csendes=be | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 220 24 órás/tûz=be | 1 | 2 | 3* | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 224 Azonnali=be | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 228 Követô=be | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 232 2.késleltetett=be | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 236 Kiiktatás engedélyezett=be | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 240 Ha “be” állapot áll fenn, a zóna élesített STAY vagy SPLIT módon=be | 1 A rdsz | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 B rdsz | 8 B | 9 B | 10 B | 11 B | 12 B |
| 214 Gyors=be | 13-24 zónák nem elérhetôk |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 218 Csendes=be | 13-24 zónák nem elérhetôk |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 222 24 órás/tûz=be | 13-24 zónák nem elérhetôk |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 226 Azonnali=be | 13-24 zónák nem elérhetôk |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 230 Követô=be | 13-24 zónák nem elérhetôk |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 234 2. késletetett=be | 13-24 zónák nem elérhetôk |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 238 Kiiktatás engedélyezett=be | 13-24 zónák nem elérhetôk |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 242** Ha “be” állapot áll fenn, a zóna élesített STAY vagy SPLIT módon=be | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

*Ha a 3. zónát 24 órás zónaként jelöli ki, az tûzzónává válik.

Megjegyzés: Azok a zónák, amelyeket a 220-234 címeknél nem jelöl ki, “1. késleltetett” zónák.

** Ld “Particionálás” az Üzembehelyezési útmutatóban

Zóna csere

[1] 1	7		[4]	4	10

[2] 2	8		[5]	5	11

[3] 3	9		[6]	6	12

Csak particionált rendszerben javasolt használni.

3 jegyû decimális értékek programozása

A decimális értékek programozását a 244-255 címeknél lehet végrehajtani. A beírt értékeknek 3 jegyûeknek kell lenniük.

- Nyomja meg az [ENTER]-t+programozói kód(alapértelmezés 747474)  ( Az [ENTER] gomb villogni fog)

- Írja eb a 3 jegyû címet (244-255)

- Írja be a 3 jegyû decimális értéket (ld. 11. jegyzet az értékek beolvasásához)

- Törléshez nyomja meg a [CLEAR]-t. Mentéskor nyomja meg az [ENTER]-t.

- A következô cím programozását a 2. lépéstôl kezdje. A programozási módból való kilépéshez nyomja meg a [CLEAR] gombot.

(A 244-255 címeknél beírt értékeknek 3 jegyûnek ( 000-255) kell lenni. ([10]=0)

244: _/_/_ (napok) Automata teszt jelentés minden ? napon ( 001-588) (000= nem engedélyezett)

245: _/_/_ (órák) Automata teszt jelentés/ automata élesítési idô ( 000-023)

246: _/_/_ (percek) Automata teszt jelentés / automata élesítési idô ( 000-059)

247: _/_/_ (másodpercek) Kilépési késleltetés (alapértelmezés: 60 mp.)

248: _/_/_ (másodpercek)  1. belépési késleltetés (alapértelmezés: 45 mp.)

249: _/_/_ (másodpercek)  1. belépési késleltetés (alapértelmezés: 45 mp.)

250: _/_/_ (percek) Sziréna kiiktatás ideje (alapértelmezés 5 perc)

251: _/_/_ (  x15 ms) Zónasebesség lassítása (alapértelmezés: 600ms)

252: _/_/_ ( percek) AC jelentés késleltetés ( alapértelmezés: 30 perc) (000/ nem engedélyezett)

253: _/_/_ (  x15 perc) “Nincs mozgás” jelentés ideje (  000= nem engedélyezett) (alapértelmezés: 8 óra)

254: -/-/- PGM óra beállítása: 001-127 másodpercekre, 129-255 percekre ( alapértelmezés: 5 mp.) A kívánt értékhez adjon hozzá 128-at (pl. 5 perc esetében: 5+128=133).

255: _/_/_ Programozói zár ( 147= zárt, 000= nem zárt) ( alapértelmezés: nem zárt)

11. jegyzet

Decimális értékek kijelzése

Teljes összeg (57) (8+1+32+16=57)

“Egy gombos” programozás

Számos paneljellemzôt gyorsan, címek beírása nélkül vagy programozási szekciószámok beírása nélkül is be lehet programozni. Az “egy gombnyomásos programozási mód” kiválasztásához nyomja meg az [ENTER]+ programozói kód/mesterkód/ 1. felhasználói kód ( attól függôen melyik jellemzôt kívánja aktiválni, csak bizonyos kódokat használhat). Azután nyomja meg a kívánt jellemzônek megfelelô gombot.

Gomb

[9]	“Automata élesítés” (hozzáférhetô a mester és az 1. felhasználói kóddal)

Írja be az órákat jelzô 2 számjegyet (00-23) +a perceknek megfelelô 2 számjegyet ( 00-59)+ [ENTER].

[MEM] Rendszeridô beállítása és “8. hibajelzés” törlése (mindhárom kód)

Írja be az órákat jelzô 2 számjegyet (00-23) +a perceknek megfelelô 2 számjegyet ( 00-59)+ [ENTER].

[BYP]	Teszt jelentés (mindhárom kód)

A jelentés a 206. cím [11], [12] gombjainál engedélyezett. A 175. címnél  kell beírni egy értéket, és mindkét telefon- és ügyfélszámot be kell programozni.

[TRBL] Az Espload hívása telefonon keresztül (mindhárom kód)

A panel és a számítógép azonosító (ID) számait ( 001-004 címek), és a PC letöltô számít ( 060-067) kell beprogramozni.

[AWAY] Espload válasz (mindhárom kód)

Ez a jellemzô ADP-1 adapter használatakor hozzáférhetô. Esploadban “vaktárcsázást” kell aktiválni a “modem beállítás” szekcióban és a panel telefonszámot be kell programozni (ADP-1 nélkül is mûködik)

[STAY] Kommunikációs kísérletek törlése a következô jelenthetô eseményig

(a mester kód és 1. felhasználói kód csak az Esploadtól/hoz hívásokat állítja le, a programozói kód minden kommunikációt.)

[STAY] A panel alaphelyzetbe állítása (csak programozói kód)

Csatlakoztassa a reset jumpert. Nyomja meg az [ENTER]+programozói kód+[STAY] gombokat. Távolítsa el a reset jumpert.

[2],[6] Programozói teszt mód (csak programozói kód)

Programozói teszt módban a jóváhagyó hangjelzés (szaggatott) jelzi a teszt  módba kerülést, a vége/vissza hangjelzés ( hosszú) a teszt módból való kilépést. A sziréna hangjelzést ad a mozgásteszt alatt, a nyitott zónák jelzésére.

[2], [7] Folyamatos értékbeírás (csak programozó kód)

Megjegyzés: Amikor Esploaddal kommunikál a panel, nincs lehetôség belépni a

programozási módba.

Mester és felhasználói kód megváltoztatása

(alapértelmezés szerinti mester kód: 474747)

[ENTER]+mester kód+kódszám ( 2 jegyû, 00-16)+új kód (4 vagy 6 jegyû, 0-9)+[ENTER]. A kód kitörlése [2nd]-del történik.

Mester kód=00([10][10]) Teljes hozzáférés minden rendszerfunkcióhoz.

Felhasználói kód=01-16 (01 - segítségével változtathatók a belépési kódok.  Minden felhasználói kód prioritást a 200,202, 204 címeknél lehet beprogramozni a programozói kód segítségével.

Megjegyzés: [2nd] gomb villog, ha a memóriahely üres.

A kód kitörléséhez a következôket írja be : [ENTER]+ mester kód+ kódszám+ [2nd]+[ENTER]

ATZ fejlett zónabekötés - 2 zónaellenállás (lezárás nélkül), tamperfelismerés (normálisan zárt kontaktusok) - nem elérhetô 718 és 748ES modellek esetén

| 208. cím | [MEM] | be |
| --- | --- | --- |
|  | [10] [11] | ld. Tamper/Huzalozási hiba definíciók |
| 210. cím | [8] | be |

A tamperhiba külön kódot jelent. Minden zóna külön riasztási kóddal rendelkezik.

4 riasztási zóna

2 tamper jel

Egyszerû zónabekötés lezáró ellenállás nélkül (normálisan zárt kontaktusok)

| 208. cím | [MEM] | be |
| --- | --- | --- |
|  | [10] [11] | ki (alapértelmezés) ki (alapértelmezés) |
| 210. cím | [8] | ki |

Megjegyzés: a billentyûzeti zónákhoz mindenképpen 1 kohm-os lezáró ellenállást kell használni, ld. 1. ábra.

Egyszerû zónabekötés 1 lezáró ellenállással (N.C. és N.O. kontaktusok)

| 208. cím | [MEM] | ki (alapértelmezés) |
| --- | --- | --- |
|  | [10] [11] | ki (alapértelmezés) ki (alapértelmezés) |
| 210. cím | [8] | ki |

Normálisan zárt és/vagy normálisan nyitott kontaktusok, ld. 2. ábra.

Egyszerû zónabekötés 1 kohm-os lezáró ellenállással, tamperfelismerés (normálisan zárt kontaktusok)

| 208. cím | [MEM] | ki |
| --- | --- | --- |
|  | [10] [11] | ld. Tamper/Huzalozási hiba definíciók |
| 210. cím | [8] | ki |

A tamperhiba külön kódot jelent, ld. 3. ábra.

ATZ fejlett zónabekötés - 2 zónaellenállás, 1 kohm lezáró ellenállás, tamperfelismerés (nyitott), huzalozási hiba felismerés (rövidzár), (normálisan zárt kontaktusok) - nem elérhetô 718 és 748ES modellek esetén

| 208. cím | [MEM] | ki |
| --- | --- | --- |
|  | [10] [11] | ld. Tamper/Huzalozási hiba definíciók |
| 210. cím | [8] | be |

A tamperhiba külön kódot jelent. Minden zóna külön riasztási kóddal rendelkezik. A huzalozási hiba (rövidzár) riasztási kódot generál, a billentyûzet gyorsan villogó zónafénnyel jelzi és az Espload-ban jelentésre kerül. ld. 4. ábra.