Sorrendi hálózat tervezése

J-K Flip-Flop-al

Megvalósítandó állapotdiagram:

000

111

010

110

101

001

1

2

3

4

5

6

| Dec | Qa | Qa+ | Ja | Ka | Qb | Qb+ | Jb | Kb | Qc | Qc+ | Jc | Kc |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 1 | 1 | X | 0 | 1 | 1 | X | 0 | 1 | 1 | X |
| 7 | 1 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | X | 0 | 1 | 0 | X | 1 |
| 2 | 0 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | X |
| 6 | 1 | 0 | X | 1 | 1 | 0 | X | 1 | 0 | 1 | 1 | X |
| 1 | 0 | 1 | 1 | X | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | X | 0 |
| 5 | 1 | 0 | X | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 0 | X | 1 |
| 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |

Ja=” 1 „

| Qb,Qc Qa | 00 | 01 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 1 | X | 1 |
| 1 | X | X | X | X |

Jb=Qc

| Qb,Qc Qa | 00 | 01 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 0 | X | X |
| 1 | X | 0 | X | X |

Jc=Qa+Qb

| Qb,Qc Qa | 00 | 01 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | X | X | 0 |
| 1 | X | X | X | 1 |

Ka=” 1 „

| Qb,Qc Qa | 00 | 01 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | X | X | X | X |
| 1 | X | 1 | 1 | 1 |

Kb=Qa* Qc

| Qb,Qc Qa | 00 | 01 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | X | X | X | 0 |
| 1 | X | X | 0 | 1 |

Kc=Qa

| Qb,Qc Qa | 00 | 01 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | X | 0 | X | X |
| 1 | X | 1 | 1 | X |

Kapcsolási Rajz:

Ja       Qa

C

Ka      Qa

Jb       Qb

C

Kb      Qb

Jc       Qc

C

Kc      Qc

CLK

1

1

&

>1

Qa

Qb

Qc

D Flip-Flop-al

Megvalósítandó állapotdiagram:

000

111

010

110

101

001

1

2

3

4

5

6

| Dec | Qa | Qa+ | Da | Qb | Qb+ | Db | Qc | Qc+ | Dc |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |

| Qb,Qc Qa | 00 | 01 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 1 | X | 1 |
| 1 | X | 0 | 0 | 0 |

Da= (Qbnegált*Qcnegált) + Qanegált

| Qb,Qc Qa | 00 | 01 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 0 | X | 1 |
| 1 | X | 0 | 1 | 0 |

Db=(Qanegált*Qcnegált)+(Qb*Qc)

| Qb,Qc Qa | 00 | 01 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 1 | X | 0 |
| 1 | X | 0 | 0 | 1 |

Dc=(Qanegált*Qbnegált) + (Qa*Qcnegált)

Kapcsolási Rajz:

D        Qa

C

Qa

D        Qb

C

Qb

D        Qc

C

Qc

CLK

>=

&

>=

&

&

>=

&

&

Qa

Qb

Qc

A lefuttatott idődiagramos vizsgálat eredménye:

Kiértékelés:

Megállapítható,hogy a Qa,Qb,és Qc értékeihez a megfelelő bitet párosítva a hálózat a megfelelő sorrendben veszi fel a kívánt számértékeket.(0,7,2,6,1,5)

Hiányzó állapotok:

3:011

Behelyettesítve a függvénybe :

Ja=1;Jb=0;Jc=0

Ka=1;Kb=0;Kc=0

Qa+=1;Qb+=1;Qc+=1

Tehát a 3-as állapotból a 7-es állapotba lép.

4:100

Behelyettesítve a függvénybe:

Ja =1; Jb =1; J c=1

Ka =1; Kb=1; Kc =1

Qa+ =0; Qb+ =1; Qc+ =1

Tehát 4-es állapotból a 3-as állapotba ugrik.

Így a teljes állapotdiagram:

000

111

010

110

101

001

1

2

3

4

5

6

011

100