# Adalékok az elektronikához.

# LM2596 –ból csinált 5V –os mobil tápegység, USB és PDA töltő

7 V –ról is működik, csak a hatásfoka icicpicit rosszabb.

Bemeneti kondenzátort akkorsem lehet megspórolni, hogyha közvetlen akkumulátorról üzemeltetjük!

Bemeneten az árammérő műszer gerjedést okozhat, és ekkor meghamisítja a mérést

EN (enable) láb aktív nulla. Föl kell húzni egy párszáz K-s ellenállással a kimeneti +5V –ra, és valahogy megoldani, hogy a tölteni való eszköz csatlakoztatásakor kerüljön le nullára, aktiválva ezzel a kapcsolóüzemű tápegységet. Így oldható meg, hogy cask néhány mikroA áram legyen kikapcsolt állapotban a fogyasztás. USB esetén ez úgy néz ki, hogy az USB csatlakozó árnyékolását kell nullára húzni, az LM2596 Enable lábát 500k –val fölhúzni tápfeszültségre, és összekötni az USB Tápnulla vezetékével. Amikor az USB csatlakozóra rádugjuk az USB eszközt, akkor az USB Tápnullája közösül az USB árnyékolásával, így az enable láb megkapja az aktíváláshoz szükséges nullfeszültséget, és a kapcsolóüzemű táp bekapcsol.

Az inteligens USB eszközök jellemzően PDA –k esetenként az USB data+ és data- vezetékeivel való valamiféle trükközéshez kötik a teljesértékű működésüket. Bizonyos HP IPAQ PDA -k esetén pl. A data+ és data- vezetékeket külön külön fél tápra kell húzni, különben a PDA nem hajlandó tápforrásként használni.